Łubianka, dnia 19.11.2013 r.

Załącznik nr 1 do decyzji ROŚ.6220.1.2.2013

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną. Instalacja służąca do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca posadowiona zostanie na działce nr 10/2, położonej w miejscowości Wybczyk, gm. Łubianka, powiat toruński. Powierzchnia działki, na której zaplanowano lokalizację inwestycji, zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntu, wynosi 8 7683 ha, z czego obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi stanowić będzie ok. 2 ha.

Teren przeznaczony pod analizowane zamierzenie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka, przedmiotowa działka znajduje się na terenach rolnych.
	Podstawowym elementem instalacji będą moduły fotowoltaiczne Kioto KPV240 PE. Moduł polikrystaliczny produkowany jest na bazie 6 ogniw wielowarstwowych na nowoczesnej linii technologicznej. Moduły fotowoltaiczne dostarczone są w aluminiowych ramach o złączach krawędziowych wzmocnionych włóknem szklanym. Każdy moduł posiada zintegrowany chip z charakterystyką elektryczną i informacjami technicznymi. Inwertery fotowoltaiczne odbierają energię w postaci prądu stałego z modułów PV i zamieniają ją na prąd przemienny o parametrach takich jak w sieci elektroenergetycznej, do której będzie oddawana. Inwertery są wyposażone w wiele funkcji pozwalających na sprawne użytkowanie elektrowni fotowoltaicznej takich jak: automatyka załączania i wyłączania, zdalne monitorowanie sieci poprzez Internet, pomiary w sieci i wizualizacja danych, komunikacja z PC, rejestrowanie i zapisywanie pomiarów, synchronizacja sieci (regulacja), układy śledzenia mocy maksymalnej MPP Tracker pozwalające na uzyskiwanie maksymalnej wydajności niezależnie od zmiany lokalnych warunków (zacienienia, opadów śniegu itd.), ograniczanie prądu wejściowego i wyjściowego, współpraca z innymi systemami energetycznymi oraz systemami zarządzania.