Łubianka, dnia 4.04.2014 r.

Załącznik nr 1 do decyzji ROŚ.6220.6.2.2013

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, w powiecie toruńskim, gmina Łubianka w miejscowości Wybcz. Zadanie zlokalizowane jest na działkach o nr. Ew. 91/2, 91/3,  96/1 , 96/2,  97/1, 97/2, 103/5, 103/7, 104/1, 105, 106/1, 107/1, 108 i 134.Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych nr. 100301C i 100302C na odcinku ok. 2,645 km oraz skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno w wyżej wymienioną nr 100302C.

Przewiduje się wystąpienie oddziaływania pośredniego na wody powierzchniowe, spowodowane dopływem silnie zanieczyszczonych wód gruntowych, w przypadku wystąpienia ewentualnej awarii.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, realizacja inwestycji nie wymaga usunięcia drzew i krzewów, ponieważ realizowana będzie na istniejących pasach drogowych.

Przedsięwzięcie nie wymaga przebudowy przepustu, zlokalizowanego w miejscu przecięcia się cieku wodnego, położonego na działce nr 136 z pasem drogowym na działce nr 134 w miejscowości Wybcz. Projektowana przebudowa dróg gminnych nie będzie ingerować w stan zachowania i drożności przepustu.

Powierzchnia pod planowaną przebudowę zajmuje ok. 16000 m 2 i znajduje się na terenie niezabudowanym.

Obecnie droga na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 650 ma nawierzchnię gruntową  z kamieniem wapiennym, a na odcinku od km 1 + 650 do km 2 + 645 – gruntową ulepszoną żużlem.

Trasa posiada nienormatywne profile poprzeczne i podłużne oraz nieregularne, wystrzępione krawędzie jezdni. Pobocza gruntowe są zawyżone względem rzędnej krawędzi jezdni. Jednocześnie , po obu stronach  drogi,  znajdują się zniszczone , bądź zamulone rowy odwadniające, które wymagają odtworzenia.

Drogi zostaną przebudowane na jezdnie jednoprzestrzenne, dwukierunkowe o szerokości korony 5,0 m.

W miejscu projektowanego zamierzenia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są następujące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej:

a) drogi o nawierzchni asfaltowej, gruntowej oraz gruntowej ulepszonej żużlem, kamieniem i gruzem wapiennym,

b) wodociągi,

c) napowietrzne i linie energetyczne niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjne.

Planowana przebudowa dróg gminnych oraz skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno z drogą nr 100302C polegać będzie na :

a)wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z gruzu oraz kruszyw kamiennych, o grubości do 25 cm i szerokości do 3,5 m;

b) ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej , o grubości 4cm po każdej z nich, na całym  odcinku  jezdni;

c) wykonaniu obustronnych poboczy, o szerokości 0,75 m;

d) odbudowie istniejących zjazdów do posesji;

e) regulacji i oczyszczeniu przydrożnych rowów oraz przepustów pod koroną drogi;

f) oznakowaniu pionowymi poziomym dróg oraz zabezpieczeniu ruchu drogowego, wprowadzeniu niezbędnych działań  poprawiających bezpieczeństwo, przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych.

Prowadzone roboty, związane z przebudową dróg, wykonane będą w istniejącym pasie drogowym.

Inwestor przeanalizował dwa warianty rozwiązań:

1.	Wariant zerowy zakładający pozostawienie rozwiązań drogowych bez zmian, w złym stanie technicznym, bez nawierzchni asfaltowej, z licznymi koleinami i zastoiskami wodnymi.

2.	Wariant I polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej drogi na podbudowie z gruzu betonowego, poboczy z kamienia naturalnego, skrzyżowań oraz odwodnienia powierzchniowego.

Inwestor wybrał wariant I, który jest optymalny, ponieważ spełnia założenia projektowe, a jednocześnie rozwiązanie komunikacyjnie jest najbardziej optymalne i korzystne pod względem ruchu. Zapewniony zostanie płynny ruch pojazdów we wszystkich relacjach oraz bezpieczeństwo pieszych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nastąpi wyrównanie prędkości, a także wykorzystanie wcześniejszej podbudowy oraz kruszywa kamiennego.

W zakresie odwadniania dróg Inwestor przedstawił również dwa warianty rozwiązań:

1. Wariant zerowy zakładający pozostawienie dotychczasowych rozwiązań odwadniających bez zmian w odprowadzeniu wód opadowych do istniejących, zanikających rowów przydrożnych, a także na przyległe tereny.

2. Wariant I polegający na zmianie  istniejących rozwiązań poprzez zaprojektowanie i wykonanie  kanalizacji deszczowej dla dróg oraz skrzyżowań.

Rozwiązaniem korzystniejszym okazał się wariant zerowy, ponieważ spełnia założenia projektowe, a jednocześnie rozwiązuje problem odprowadzania wód opadowych z powierzchni jezdni.