Łubianka, dnia 22.12.2015 r.

Załącznik nr 1 do decyzji ROŚ.6220.3.3.2015

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 42/5 (obręb 0001) w miejscowości Bierzgłowo, gm. Łubianka.

Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 3,8372 ha, a obszar objęty zabudową przemysłową wyniesie ok. 2,5 ha. Z kolei teren faktycznie zajęty pod zabudowę przez zespół paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pozostałą powierzchnią przeznaczoną do przekształcenia (nie wliczając przerw miedzy rzędami paneli), obejmie powierzchnię ok. 1,0 ha.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa podlegająca ochronie akustycznej znajduje się w odległości ok. 130 m od planowanej farmy fotowoltaicznej, w kierunku południowym.

Instalacja służyć będzie do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej. Ogniwo fotowoltaiczne, jest to urządzenie, które przekształca promienie słoneczne bezpośrednio w elektryczność. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Z połączenia od kilku do kilkudziesięciu ogniw uzyskuje się moduł (panel). Planowana farma fotowoltaiczna składać się będzie z zespołu paneli w ilości 4 000 sztuk. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony będzie odstęp od 3 do 10 m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt na głębokość około 1,5 - 2,5 m. Średnia wysokość na której usytuowany będzie panel fotowoltaiczny wynosi ok. 0,5 m. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 5 m. Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem ok. 20 do 35 stopni.

Kolejnym elementem systemu fotowoltaicznego są przetwornice (inwertory). Ich zadaniem jest przekształcenie prądu stałego w prąd przemienny, który może trafić do sieci elektroenergetycznej. Z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna przesyłana będzie do transformatora, którego zadaniem będzie podniesienie napięcia do wartości 15 kV, aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną.

Planowane jest przyłączenie elektrowni słonecznej do istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia.

Zarówno oddziaływanie pola magnetycznego jak i pola elektrycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne stanowiące istotę działania transformatora zawiera się w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczątkowej wydostaje się na zewnątrz. Natomiast pole elektryczne jest całkowicie ekranowane przez metalową uziemiona obudowę transformatora. Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego zapewnione będzie poprzez instalację indywidualnej misy olejowej dla pojedynczego transformatora. Misa olejowa, wykonana będzie z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, a ich pojemność wynosić będzie minimum 110% zawartości oleju. Transformator umieszczony będzie w kontenerze. Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia. Odległość stacji transformatorowej od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wyniesie ok.135 m.

Obszar planowanego przedsięwzięcia zostanie ogrodzony. Panele fotowoltaiczne posadowione zostaną w odległości nie mniejszej niż 4 m od ogrodzenia działek inwestycyjnych

W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów. Powyższe oddziaływania będą miały charakter przejściowy oraz odwracalny. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia prace ziemne będą prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych (6ºº - 22ºº), w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje, uzupełnianie paliwa, przeglądy i naprawy, wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym. Zaplecze budowlane zlokalizowane będzie w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Gęstość zaludnienia w gminie Łubianka wg. GUS z 2013 r. wynosi 77 os.  na km2.