Łubianka, dnia 23.05.2016 r.

Załącznik do decyzji WIR.6220.3.2016

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm)

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa dróg gminnych nr:

- 100338C i 100348C zlokalizowanych na działkach nr ew.: 74 obręb Dębiny 
i 55 obręb Przeczno,

- 100340C na działce nr ew. 91 obręb Dębiny,

- 100354C na działce nr ew. 1 obręb Wymysłowo.

Droga gminna 100338C, choć stanowi jeden ciąg, zmienia swój numer na 100348C 
w miejscu skrzyżowania się z drogą nr 100342C.

Przedmiotowe drogi zlokalizowane są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie toruńskim, na terenie gminy Łubianka. Ich łączna długość wynosi  ok. 4,00 km. 
W sąsiedztwie występują tereny zabudowy gospodarczej (siedliskowej) o profilu rolniczym z uzupełniającą zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz pola uprawne. Odległość najbardziej zbliżonych budynków od krawędzi projektowanych nawierzchni wynosi od 10 do 12 m. Teren projektowanej inwestycji jest zagospodarowany, jako istniejący układ dróg gminnych.

Rozpatrywane drogi posiadają nawierzchnię gruntową ulepszoną kamieniem i gruzem, 
o nienormatywnych profilach poprzecznych i podłużnych oraz nieregularnych, wystrzępionych krawędziach jezdni. Pobocza gruntowe są zawyżone względem rzędnej krawędzi jezdni, a zanikające rowy odwadniające, po obu stronach, zniszczone bądź zamulone i wymagają odtworzenia. Na terenie projektowanej inwestycji i w bezpośrednim sąsiedztwie występują sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg, napowietrzne 
i kablowe linie energetyczne niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjne, inne drogi 
o nawierzchni asfaltowej, gruntowej ulepszonej żużlem, kamieniem i gruzem wapiennym oraz gruntowe). Występujące drzewa nie kolidują z realizacją zamierzenia.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni oraz jego zagęszczenie,

  - wykonanie podbudowy z kruszyw betonowych o grubości ok. 15 cm,

  - ułożenie warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm na całej szerokości jezdni,

  - ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm,

  - wykonanie obustronnych poboczy z kruszyw naturalnych o szerokości 0,75 m,

  - odbudowę istniejących zjazdów do posesji,

  - regulację oraz oczyszczenie (odtworzenie) rowów przydrożnych oraz przepustów 
pod koroną drogi,

  - montaż barier ochronnych przy przepustach,

  - montaż oznakowania pionowego i poziomego.

Założenia projektowe dróg:

- klasa techniczna – L,

- kategoria ruchu - KR1,

- prędkość projektowana - 70 km/h,

- jedna jezdnia, o szerokości 3,5 m,

- obustronne pobocza o szerokości 0,75 m,

- odwodnienie - powierzchniowe.

Podczas realizacji zadania zostaną wykorzystane następujące surowce i materiały:

- woda – ok. 60 m3,

- piasek – ok. 750 m3,

- gruz betonowy – ok. 2800 m3,

- tłuczeń kamienny – ok. 700 m3,

- kruszywo kamienne – ok. 600 m3,

- masa mineralno-bitumiczna – ok. 1200 m3.